Datenbanktabellen "Geodaten German Streets"

Beschreibung

Als Straßenkoordinaten oder auch Straßenabschnittskoordinaten bezeichnet man die Zusammenfassung von mehreren postalischen Hausadressen auf die gemittelte Lage einer Straße oder eines Straßenabschnitts im Koordinatensystem. Die Straßenkoordinaten bilden die Grundlage für Anwendungen, bei denen es darauf ankommt, Adressen straßengenaue Positionen in Form von Koordinaten zuzuordnen. Durch die Georeferenzierung sind Straßen oder Straßenabschnitte kartographisch darstellbar.

Geodaten mit Straßenkoordinaten der Bundesländer

Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stehen Straßenkoordinaten mit einer Abdeckung von 100% zur Verfügung. Die Straßenkoordinaten werden standardmäßig für Gesamtdeutschland oder nach Bundesländern aufgeteilt abgegeben. Hier sind die ungefähren Anzahlen der Straßenkoordinaten in den Bundesländern aufgeführt.

StSWH  Schleswig-Holstein                 53 Tsd. Straßen

StHHA  Hamburg                               9400 Straßen

StNDS  Niedersachsen                     175 Tsd. Straßen

StHBR  Bremen                                5700 Straßen

StNRW  Nordrhein-Westfalen               234 Tsd. Straßen

StHES  Hessen                            106 Tsd. Straßen

StRPL  Rheinland-Pfalz                    82 Tsd. Straßen

StBAW  Baden-Württemberg                 194 Tsd. Straßen

StBAY  Bayern                            271 Tsd. Straßen

StSAL  Saarland                           17 Tsd. Straßen

StBER  Berlin                             13 Tsd. Straßen

StBRB  Brandenburg                        45 Tsd. Straßen

StMVP  Mecklenburg-Vorpommern             28 Tsd. Straßen

StSAC  Sachsen                            62 Tsd. Straßen

StSAN  Sachsen-Anhalt                     40 Tsd. Straßen

StTHU  Thüringen                          39 Tsd. Straßen

StGER  Deutschland (alle Länder)        1.38 Mio. Straßen

Qualität der Geodaten

Die hier angebotenen Geodaten liegen in sehr genauer Qualität in verschiedenen Koordinaten- und Bezugssystemen vor. Sie werden von einem international tätigen Hersteller von Geoinformationen laufend aktualisiert und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Die straßengenauen Geodaten werden in vielen mobilen Navigationssystemen eingesetzt.

Konvertierung in das benötigte Datenformat

Zunächst liegen die Datenbanktabellen in einem Standard-Dateiformat vor (dBase, ASCII / OEM character set). dBase-Dateien können direkt in MS-EXCEL, MS-ACCESS, in Borlands dBase und in viele dieses Datenbankformat unterstützende Programme und Tools eingelesen und weiterverarbeitet werden.

Das von der Seite http://www.killetsoft.de/p_cona_d.htm herunterladbare Freeware-Programm CONVERT konvertiert beliebige im dBase-Format vorliegende Datenbanktabellen in andere Datenformate mit der erforderlichen Sortierung und Auswahl. Mit dem Programm können die dBase-Daten beispielsweise in das SDF-Format (Simple Document Format) oder in das CSV-Format (Comma Separated Value) konvertiert werden. Zur Nutzung der Daten auf verschiedenen Plattformen kann zwischen den Zeichensätzen ASCII / OEM und ANSI / WINDOWS gewählt werden. Dadurch wird der Import der Daten in jedes beliebige Datenbankmanagementsystem oder Dateisystem möglich.

Für den Import in MySQL- oder SQL-Datenbanken kann das erforderliche "CREATE TABLE"-Skript erzeugt werden. Weiterhin ist die Selektion der Daten nach Datenfeldern und Datensätzen möglich. Außerdem können die Daten nach beliebigen Datenfeldern sortiert werden. Daten aus mehreren Dateien lassen sich zu einer gemeinsamen Datei zusammenfügen.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie die Daten in einem anderen Format oder einer anderen Sortierung oder in einem anderen Koordinatensystem benötigen.

Koordinaten- und Bezugssysteme

Die Georeferenzen aller Objekte sind als geographische Koordinaten in Grad- und Grad/Minuten/Sekunden-Notation, als Gauß-Krüger-Koordinaten und als UTM-Koordinaten in den Tabellen enthalten.

UTM-Koordinaten liegen weltumspannend in 60 je 6 Grad breiten Meridianstreifen vor. Gauß-Krüger-Koordinaten sind auf 120 je 3 Grad breite Meridianstreifen verteilt. Um landesweit Entfernungsberechnungen zwischen den Koordinaten durchführen zu können, sind die UTM-Koordinaten und die Gauß-Krüger-Koordinaten landesweit auf einen landeszentralen Meridianstreifen umgerechnet.

Die geographischen Koordinaten liegen im weltweit verwendeten Bezugssystem "WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84" vor. Das Bezugssystem WGS84 ist das im Jahre 1984 weltweit vereinheitlichte "World Geodetic System" auf dem gleichnamigen Ellipsoid WGS84. Es wird bei der Navigation mit dem amerikanischen Satellitennavigationssystem GPS (Global Positioning System) verwendet.

Die Gauß-Krüger-Koordinaten liegen in der Bundesrepublik Deutschland im geodätischen Bezugssystem "Potsdam-Datum (PD, DHDN), Bessel" vor. Dieses Bezugssystem wird zusammen mit Gauß-Krüger-Koordinaten noch in den amtlichen topografischen Kartenwerken der BRD verwendet.

Die UTM-Koordinaten liegen im Bezugssystem "ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80" vor. ETRS89 ist das für alle Europäischen Länder einheitliche Bezugssystem. GRS80 ist das für die Abbildung der Koordinaten verwendete Ellipsoid. ETRS89 ist ein geozentrisches (auf den Erdmittelpunkt bezogenes) Bezugssystem, das mit dem Bezugssystem WGS84 nahezu identisch ist.

Da WGS84 nur sehr geringfügig im Millimeterbereich vom ETRS89 abweicht, ist die direkte Zusammenführung der hier benutzten Koordinaten mit GPS-Daten und modernen Karten möglich.

Entfernungsberechnung mit rechtwinkeligen, metrischen Koordinaten

Durch die landesweite Umrechnung aller Gauß-Krüger- und UTM-Koordinaten auf einen einheitlichen Meridianstreifen können Entfernungen zwischen zwei Punkten durch die einfache Anwendung des Pythagoras-Satzes ausgerechnet werden. Das hat gegenüber der Berechnung mit geographischen Koordinaten (siehe unten) den Vorteil, dass die Berechnung wesentlich einfacher und viel schneller ist. Das Ergebnis ist die Entfernung zwischen den Punkten in Metern.

Formel für die Entfernungsberechnung mit Gauß-Krüger-Koordinaten:

difEast      = abs(GK_E_CENT_1 - GK_E_CENT_2)

difNorth     = abs(GK_N_CENT_1 - GK_N_CENT_2)

distance     = sqrt(difEast * difEast + difNorth * difNorth)

mit

GK_E_CENT_1:   Rechtswert der ersten Koordinate

GK_N_CENT_1:   Hochwert der ersten Koordinate

GK_E_CENT_2:   Rechtswert der zweiten Koordinate

GK_N_CENT_2:   Hochwert der zweiten Koordinate

abs():         Absolutbetrag

sqrt():        Quadratwurzel

distance:      Das Ergebnis ist die Entfernung in Meter.

Formel für die Entfernungsberechnung mit UTM-Koordinaten:

difEast      = abs(UTM_E_CENT_1 - UTM_E_CENT_2)

difNorth     = abs(UTM_N_CENT_1 - UTM_N_CENT_2)

distance     = sqrt(difEast * difEast + difNorth * difNorth)

mit

UTM_E_CENT_1:  Ostwert der ersten Koordinate

UTM_N_CENT_1:  Nordwert der ersten Koordinate

UTM_E_CENT_2:  Ostwert der zweiten Koordinate

UTM_N_CENT_2:  Nordwert der zweiten Koordinate

abs():         Absolutbetrag

sqrt():        Quadratwurzel

distance:      Das Ergebnis ist die Entfernung in Meter.

Entfernungsberechnung mit geographischen Koordinaten

Geographische Koordinaten sind in Länge und Breite angegeben. Meist werden Länge und Breite in der Grad-Notation dargestellt, die auch dezimale Notation genannt wird. Geographische Koordinaten in der Grad-Notation sind für die Entfernungsberechnung besser geeignet als geographische Koordinaten in anderen Notationen. Für eine Entfernungsberechnung werden die Länge und Breite des ersten Punktes (LON_DEC1,LAT_DEC1) und die Länge und Breite des zweiten Punktes (LON_DEC2,LAT_DEC2) benötigt. Wenn eine Breitenangabe ein negatives Vorzeichen hat, liegt der Punkt auf der südlichen Erdhalbkugel, sonst auf der nördlichen Erdhalbkugel. Wenn eine Längenangabe ein negatives Vorzeichen hat, liegt der Punkt westlich vom Nullmeridian Greenwich, sonst östlich davon. In der Bundesrepublik Deutschland kommen keine negativen Vorzeichen vor, da alle Koordinaten auf der nördlichen Erdhalbkugel und östlich von Greenwich liegen.

Zur Vorbereitung für die Entfernungsberechnung werden die Längen und Breiten zunächst in das Bogenmaß umgerechnet. Die Einheit des Bogenmaß ist [Rad].

Lon1r     = LON_DEC1 * PI / 180

Lat1r     = LAT_DEC1 * PI / 180

Lon2r     = LON_DEC2 * PI / 180

Lat2r     = LAT_DEC2 * PI / 180

mit

LON_DEC1:   Dezimale Länge des ersten Punktes

LAT_DEC1:   Dezimale Breite des ersten Punktes

LON_DEC2:   Dezimale Länge des zweiten Punktes

LAT_DEC2:   Dezimale Breite des zweiten Punktes

Lon1r:      Bogenmaß der Länge des ersten Punktes

Lat1r:      Bogenmaß der Breite des ersten Punktes

Lon2r:      Bogenmaß der Länge des zweiten Punktes

Lat2r:      Bogenmaß der Breite des zweiten Punktes

PI:         Kreiskonstante Pi (3,14...)

Jetzt sind die Längen und Breiten der beiden Koordinaten soweit vorbereitet, dass sie in die Formel zur Entfernungsberechnung eingesetzt werden können.

distance =  r * acos[sin(Lat1r) * sin(Lat2r)

+ cos(Lat1r) * cos(Lat2r) * cos(Lon2r - Lon1r)]

mit

sin():      Sinus-Funktion

cos():      Cosinus-Funktion

acos():     Arcus Cosinus-Funktion

r:          Erdäquatorradius = 6378137 Meter

distance:   Entfernung in Meter

Datenfeldlängen und Datentypen

Feld       Länge Typ Beschreibung

STREET     40    C   Bezeichnung der Straße

POST_CODE   5    C   Postleitzahl

TOWN       40    C   Bezeichnung des Ortes

QUARTER    40    C   Bezeichnung des Ortsteils (optional)

MUNIC_CODE  8    C   Administrativer Schlüssel (Verwaltungs-ID)

LON_DEC     8    N   Geographische Länge in Grad-Notation (WGS84)

LAT_DEC     8    N   Geographische Breite in Grad-Notation (WGS84)

LON_GEO     8    N   Geographische Länge in Grad/Minuten/Sekunden-Notation (WGS84)

LAT_GEO     8    N   Geographische Breite in Grad/Minuten/Sekunden-Notation (WGS84)

GK_E_NAT    7    N   Gauß-Krüger-Rechtswert (DHDN) des natürlichen Meridianstreifens

GK_N_NAT    7    N   Gauß-Krüger-Hochwert (DHDN) des natürlichen Meridianstreifens

GK_E_CENT   7    N   Gauß-Krüger-Rechtswert (DHDN) eines einheitl. Meridianstreifens

GK_N_CENT   7    N   Gauß-Krüger-Hochwert (DHDN) eines einheitl. Meridianstreifens

UTM_E_NAT   8    N   UTM-Ostwert (ETRS89) des natürlichen Meridianstreifens

UTM_N_NAT   7    N   UTM-Nordwert (ETRS89) des natürlichen Meridianstreifens

UTM_E_CENT  8    N   UTM-Ostwert (ETRS89) eines einheitl. Meridianstreifens

UTM_N_CENT  7    N   UTM-Nordwert (ETRS89) eines einheitl. Meridianstreifens

Datenfeld STREET

Bezeichnung der Straße / des Straßenabschnitts. Wenn in einem Ort mehrmals dieselbe Straßenbezeichnung vorkommt, werden die Straßen anhand der Einträge in den Feldern POST_CODE und QUARTER unterschieden.

Datenfeld POST_CODE

Postleitzahl des postalischen Zustellgebiets, in dem die Straße / der Straßenabschnitt liegt. Wenn in einer Stadt / Gemeinde eine Straßenbezeichnung mehrfach vorhanden ist, wird die Adresse anhand der Einträge in den Feldern POST_CODE und QUARTER unterschieden.

Datenfeld TOWN

Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in dem die Straße / der Straßenabschnitt liegt.

Datenfeld QUARTER

Bezeichnung eines Ortsteils innerhalb der Stadt oder Gemeinde, in dem die Straße / der Straßenabschnitt liegt. Wenn in dem Datenfeld die Bezeichnung "Center" steht, befindet sich die Straße im Hauptortsteil. Wenn in einer Stadt / Gemeinde eine Straßenbezeichnung mehrfach vorhanden ist, wird die Adresse anhand der Einträge in den Feldern POST_CODE und QUARTER unterschieden.

Datenfeld MUNIC_CODE

Achtstelliger administrativer Schlüssel (Kreis-Gemeindeschlüssel).

Stellen 1 und 2: Kennung für das Bundesland

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

Stelle 3:         Kennung für den Regierungsbezirk

0: keinem Regierungsbezirk zugeordnet

Stellen 4 und 5:  Kennung für den Kreis

00: keinem Kreis zugeordnet

Stellen 6 bis 8:  Kennung für die Stadt oder Gemeinde

000: kreisfreie Stadt

Datenfeld LON_DEC

Geographische Länge (WGS84) der Straße / des Straßenabschnitts in Grad-Notation.

Die Grad-Notation wird auch dezimale Notation genannt. Dabei werden die Minuten- und Sekundenanteile der geographischen Längen und Breiten in Bruchteile eines Grades umgerechnet und als Nachkommastellen dargestellt.

Als geodätisches Bezugssystem wird das WGS84-Datum auf dem WGS84-Ellipsoid verwendet. Weitere Information sind im Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" aufgeführt.

Geographische Koordinaten des Bezugssystems WGS84 in Grad-Notation eignen sich besonders gut für Recherchen in Google Earth. Hier ist ein Beispiel einer Internet-URL mit Koordinaten aus den "Geodaten International Streets", mit der der Standort von Killet Software Ing.-GbR dargestellt werden kann:

http://maps.google.com/maps?t=k&ll=51.397363,6.450883&spn=0.002,0.002

Der erste Wert hinter dem Identifizierer "ll" (lat / lon) ist die geographische Breite, dann folgt die geographische Länge. Die abgebildete URL kann direkt in das Adressfeld des Browsers eingefügt werden um einen Kartenausschnitt darzustellen.

Stellen 1 bis 8:  Geographische Länge in Grad

Datenfeld LAT_DEC

Geographische Breite (WGS84) der Straße / des Straßenabschnitts in Grad-Notation.

Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LON_DEC.

Stellen 1 bis 8:  Geographischen Breite in Grad

Datenfeld LON_GEO

Geographische Länge (WGS84) der Straße / des Straßenabschnitts in Grad/Minuten/Sekunden-Notation.

Die Grad/Minuten/Sekunden-Notation wird auch gradielle Notation genannt. Dabei werden die Grade, Minuten und Sekunden der geographischen Längen und Breiten als jeweils zwei Ziffern einer Zahl dargestellt. Eventuell vorhandene Bruchteile einer Sekunde stehen in den Nachkommastellen der Zahl.

Als geodätisches Bezugssystem wird das WGS84-Datum auf dem WGS84-Ellipsoid verwendet. Weitere Information sind im Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" aufgeführt.

Stellen 1 und 2:  Gradanteil der geographischen Länge

Stellen 3 und 4:  Minutenanteil der geographischen Länge

Stellen 5 und 6:  Sekundenanteil der geographischen Länge

Stellen 7 und 8:  Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils

Datenfeld LAT_GEO

Geographische Breite (WGS84) der Straße / des Straßenabschnitts in Grad/Minuten/Sekunden-Notation.

Siehe Bemerkungen zum Datenfeld LON_GEO.

Stellen 1 und 2:  Gradanteil der geographischen Breite

Stellen 3 und 4:  Minutenanteil der geographischen Breite

Stellen 5 und 6:  Sekundenanteil der geographischen Breite

Stellen 7 und 8:  Dezimaler Nachkommaanteil des Sekundenanteils

Datenfeld GK_E_NAT

Gauß-Krüger-Rechtswert (DHDN) der Straße / des Straßenabschnitts auf dem natürlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stelle 1:         Gauß-Krüger-Meridianstreifennummer des natürlichen Meridians

Stellen 2 bis 7:  Gauß-Krüger-Rechtswert in Meter auf dem Meridianstreifen

Datenfeld GK_N_NAT

Gauß-Krüger-Hochwert (DHDN) der Straße / des Straßenabschnitts auf dem natürlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stellen 1 bis 7:  Gauß-Krüger-Hochwert in Meter

Datenfeld GK_E_CENT

Gauß-Krüger-Rechtswert (DHDN) der Straße / des Straßenabschnitts auf einem einheitlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stelle 1:         Gauß-Krüger-Meridianstreifennummer des einheitlichen Meridians

Stellen 2 bis 7:  Gauß-Krüger-Rechtswert in Meter auf dem Meridianstreifen

Datenfeld GK_N_CENT

Gauß-Krüger-Hochwert (DHDN) der Straße / des Straßenabschnitts auf einem einheitlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stellen 1 bis 7:  Gauß-Krüger-Hochwert in Meter

Datenfeld UTM_E_NAT

UTM-Ostwert (ETRS89) der Straße / des Straßenabschnitts auf dem natürlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stellen 1 und 2:  UTM-Meridianstreifennummer des natürlichen Meridians

Stellen 3 bis 8:  UTM-Ostwert in Meter auf dem Meridianstreifen

Datenfeld UTM_N_NAT

UTM-Nordwert (ETRS89) der Straße / des Straßenabschnitts auf dem natürlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stellen 1 bis 7:  UTM-Nordwert in Meter

Datenfeld UTM_E_CENT

UTM-Ostwert (ETRS89) der Straße / des Straßenabschnitts auf einem einheitlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stellen 1 und 2:  UTM-Meridianstreifennummer des einheitlichen Meridians

Stellen 3 bis 8:  UTM-Ostwert in Meter auf dem Meridianstreifen

Datenfeld UTM_N_CENT

UTM-Nordwert (ETRS89) der Straße / des Straßenabschnitts auf einem einheitlichen Meridianstreifen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt "Koordinaten- und Bezugssysteme" für weiterführende Informationen.

Stellen 1 bis 7:  UTM-Nordwert in Meter

C. Killet Software Ing.-GbR

Postfach 400225

D 47896 Kempen

Germany

Tel 0049 / (0)2152 / 961127

Fax 0049 / (0)2152 / 961128

http://www.killetsoft.de

killet@killetsoft.de